| ## SMT Temel İşlevi: | - Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlıklarının rekanalize edilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz tel 0.014inç kalınlığında olmalıdır. - Kılavuz tel 150cm-300cm arasında uzunlukta olmalıdır. - Kılavuz telin 1gr-15gr arasında farklı uç ağırlıklarına sahip seçenekleri olmalıdır. - Kılavuz tel hidrofilik olmayan(hidrofobik), polimer veya PTFE kaplı olmalıdır. Bu kaplama biyolojik açıdan uyumlu olmalıdır. - Kılavuz telin gövde yapısı support veya extra support yapıda olmalıdır. - Kılavuz telin uç yapıları kullanım kolaylığı sağlamak için soft, standart, sert(stiff) veya extra sert olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kılavuz telin gövdesi ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır. - Kılavuz tel döndürerek yönlendirmeye ve oklüzyon geçişine uygun çekirdek yapısında olmalıdır. - Kılavuz tel mükemmel tork özelliğine sahip olup, yumuşak kısım kaplaması tork özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |