| ## SMT Temel İşlevi: | - Gram boya seti bakterilerin gram pozitif ve gram negatif tiplere ayrıştırılmasını sağlar. - ARB boya seti tüberküloz basili tanısı amacı ile kullanılmaktadır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Gram boya seti; kristal viyole, stabil iyodin (lügol) ve karşıt boya fuksin (safranin) ve dekolorizasyon sıvısı (alkol) eşit miktarda içermelidir. - ARB boya seti; Ziehl-Neelsen fenollü fuksin (Carbol Fuchsine) eriyiği, %3 asit alkol ve eriyiği ve löflerin metilen mavisi eriyiğinden eşit miktarda içermelidir. - Gram boya seti ve ARB boya seti üstte belirtilen boyaları içermeli ve set içerisindeki ürünlerin hepsi aynı üreticiye ait olmalıdır. - Boyaların her biri en az 250’lik saklama kapları içinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Gram boya seti Lugol çözeltisi PVP (Polivinilpirorolidon) ile stabilize olmalıdır. - ARB boya seti aside dirençli bakterin Ziehl-Nelsen metoduyla boyanmasında kullanılacağından bu amaca uygun olmalıdır. - Set içindeki boyalar kullanıma hazır solüsyonlar halinde olmalı ve laboratuvar kullanımında ek hazırlama işlemi gerektirmemelidir. - Boyalar homojen olmalı, çökelti ve kalıntı içermemelidir. - Çözeltiler plastik damlalıklı kapaklı şişelerde olmalı ve herhangi bir dökülmeyi akmayı engellemek için koruyucu kapak sistemi bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Boya kutuları içinde içerikleri ve kullanım kılavuzu olmalıdır. - Setteki şişeler dayanıklı plastikten yapılmalı ve üzerinde etiket bulunmalıdır. - Set sağlam kutular içinde bozulmayı dökülmeyi önleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır. - Şişeler üzerinde üretim tarihi, lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır. - Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Boya setleri ulusal ya da uluslararası geçerli olan kalite belgesi ile CE uygunluk belgesine sahip olmalı ve ihaleye katılan firmalar bu belgeleri ihale esnasında belgelendirmelidir. |