| ## SMT Temel İşlevi: | - Küçük miktarlarda malzeme ve örnek kullanıp çökelti, serum ve plazma elde edilmesi amacıyla mikrosantrifüjlerde, serum ve plazma örneklerinin saklanmasında ve korunmasında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapaklı ve kapaksız çeşitleri vardır. Kapaklı olanlar; düz, bombeli, çıtçıtlı, vida veya kendiliğinden kapaklı olmalıdır. Rengine göre şeffaf ya da renkli, tabanına göre ise konik ya da düz tabanlı olmalıdır. - Tüpler özelliğine göre tek ya da çoklu şeritler halinde olmalıdır. - En az 0,1 ml hacminde olmalıdır. Farklı hacim seçenekleri vardır. - Tüpler saf polipropilenden yapılmış plastik olmalıdır. - Steril ya da nonsteril olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Steril tüpler Dnase, Rnase, endotoksin, Dna, projen free olmalıdır. - Tercihe göre ince cidarlı, nötral olmalıdır. - Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır. - Etiket yazma alanının pürüzlü olması gerekmektedir. - Kapaklar numune sızdırmaz, derin iç bölmeli olmalıdır. - Tercihe göre Gövdesinde hacim skalası içermelidir; santrfüj işlemine ve -80 C dereceye kadar derin dondurucu koşullarına dayanıklı olmalıdır. - Ayakta durabilen formda olmalıdır. - Low Binding olanlar, nükleik asitlerin tüp iç çeperlerine bağlanmasını azaltarak geri kazanımlarını %100'e varan oranda arttırmalıdır. İç yüzey kaplaması (silikon vs.) içermemelidir. Mikroarray ve yeni nesil dizileme reaksiyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. - Qubit uyumlu olanlar, Qubit florometre cihazıyla kullanıma uygun olmalıdır. Kapak kilitli ve -20 ℃’de açılmaz özellikte olmalıdır. Derin dondurucu içerisinde çatlamaz plastik malzemeden üretilmis olmalıdır. Üzerinde permanent kalemle işaretleme yapılabilecek buzlu görünümde bölüm olmalıdır. - Eppendorf santrifüj tüpleri 18000 rpm ve 22000 g kuvvete santrifüje dayanıklı olmalıdır. - Tercihe göre en az 121 derece, 1 atm, en az 20-15 dak. otoklavlanabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmadığı görülmelidir. Çeşitli thermal cyclerlarlara uyumlu olmalıdır. %99,9 pure Virgin polyprolene şeklinde üretilmiş olmalıdır. Tüpler ince duvarlı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - En az 100’er adetlik steril paketlerde olmalıdır. - Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir. |