| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün patoloji laboratuvarında mikrotom cihazında parafine gömülmüş dokulardan ve frozen cihazında kryomatriks ile gömülmüş dokulardan kesit almak için kullanılmaktadır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikrotom bıçağının yüksek profil ve düşük profil çeşitleri vardır. - Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olup çizik oluşturması özel teflon kaplaması ile önlenmiş olmalıdır. - Yüksek profil (High profil) mikrotom bıçaklarının boyutları 80(±5) x 14 x 0,30(±0,05) mm olmalıdır. - Düşük profil (Low profil) mikrotom bıçaklarının boyutları 80(±5) x 8 x 0,25(±0,05) mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikrotom bıçakları en fazla 35 derece kesme açısına sahip olmalıdır. - Ürün patoloji laboratuvarında mikrotom cihazı üzerine parafine gömülmüş dokularda kesit almak için kullanılmak üzere uygun tasarımda olmalıdır. - Standart, sert, yumuşak, kemik ve donmuş dokulardan iyi kalitede kesit alabilmek için farklı çeşitlere sahip olmalı ve laboratuvara ihtiyacı olan çeşitlerinden ihtiyacı olan miktarda teslim edilebilmelidir. Bu özellikleri firma belgelendirmelidir. - Patoloji laboratuvarında kullanılmak üzere, mikrotom cihazı bıçak tutucusuna uygun tasarımda olmalı, rotari ve kızaklı mikrotomlar ile frozen cihazlarında kullanılabilmelidir - Mikrotom bıçağının keskin tarafı lazer kesimle kesilmiş olup özel bir kaplamayla kaplanış olmalıdır. Bu sayede daha çok kesit alınabilir özellikte olmalıdır. - Mikrotom bıçakları tüm marka mikrotom cihazları ile uyumlu olmalıdır. Bıçak tutuculara kolayca yerleştirilebilmelidir. - Her bir bıçakla standart parafin bloklardan en az 50 kaliteli kesit alınabilmelidir. Bu şartı sağlamayan bıçaklar kullanıcı tarafından rapor edilecek ve firma tarafından değişim gerçekleştirilecektir. - Frozen (kriyostat) bıçağı düşük ısılarda kesit yapmaya imkân verecek şekilde karbon ya da teflon kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Rutin kesme işlemlerinde sorunsuz kullanılmalı, iyi kalitede kesitleri elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her bir kutu en fazla 50 adet bıçak içermelidir. Ambalaj üzerinde ürün adı, ürün özellikleri, üretim tarihleri ile üretici firma bilgileri olmalıdır, ambalaj üzerinde referans numarası IVD olduğu yazmalıdır. - Mikrotom bıçaklarının üretim tarihi teslim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl olmalıdır. - Bıçağı ortamdan korumak, ayrıca kolay kullanım amacı ile kızaklı orijinal ambalaja sahip olmalı. - Mikrotom bıçağının orijinal ambalajın kutusu üzerinde çizgi barkod olmalıdır ve bu sayede üretici firmanın tüm bilgilerine herhangi bir QR/barkoda okuyucu tarafından okutulduğunda ulaşılabilmelidir. - Uluslararası standartlara uygunluğu belgelenmelidir. |