| ## SMT Temel İşlevi: | - Patoloji laboratuvarında hücreleri lamlara ince bir tabaka halinde yaymak için kullanılan plastik ve içerisinde filtre kartı içeren lam ve numunenin birlikte konulduğu kittir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Özelliğine göre; single funnel, double funnel ve mega funnel çeşitleri vardır. - Tek hazneli, çift hazneli ve geniş hacimli; tek kullanımlık ve çok kullanımlık seçenekleri (çok kullanımlık örnek hazneleri için tekli ve çiftli filtreler) olmalıdır. - Single ve double funnellerin, klipsli, klipssiz; beyaz ya da kahverengi filtreli seçeneği bulunmalıdır. - Örnek haznesi şeffaf renkte özel bir plastikten imal edilmiş ve kolayca kapatılıp açılabilecek şekilde kapaklı olmalıdır. - Megafunneller en az toplam 6 ml hacme sahip olmalı ve içerisindeki sıvı hacmi, rengi ve yoğunluğu şeffaf yapısı sayesinde kolayca görülebilmelidir. - Megafunneller örnek hazneleri en az 280±10 mm2 alana yayma yapacak şekilde contalı olmalıdır. - Megafunnellerde her bir örnek haznesi yanında 1 adet yayma alanı işaretli, en az 280±10 mm2 dikdörtgen yayma alanlı ve adeziv kaplı (coated) lam verilmelidir. Lamlar yüksek optik görüntü kalitesi sunmalıdır. Üzerindeki işaretli alana yayma yapılarak mikroskobik incelemede kolaylık sağlamalıdır. - Single ve duble funneller en az 0,5 ml hacim kapasitesi ile 6 mm çapında 28 mm² alana yayma yapmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sitolojide santrifüj makinesi sayesinde hücrelerin bir araya gelmesini sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır. Sitosantrifüj cihazları ile uyumlu olmalıdır. Cihazların balansını bozmayacak homojeniteye sahip olmalıdır. - İnce tabaka preparatlar üretmeye uygun olmalıdır. - Çift cytofunnel ve cytoclips gerektirmelidir. - Çapraz bulaşma olasılığını azaltmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Megafunneller lam alanına homojen yayma sağlayan en az 3 kademeli özel iç seviye kanalları sayesinde tek bir bölgeye değil lamın yayma alanına homojen hücre dağılımı sağlamalıdır. - Örnek haznesi tasarımı kaplı ve yayma alanı işaretli lam üzerine tek tabaka yayma yapmaya uygun özellikte olmalıdır. - Hazne üzerinde lamı tutmak üzere tasarlanmış hazne ile aynı materyalden yapılmış mandal sistemi bulunmalıdır. Hazne ve mandalı gerektiğinde ayrılabilir özellikte olmalıdır. - Örnek hazneleri kilitlendikten sonra yeniden açılma ihtiyacı olması durumunda sorunsuzca mandalları yeniden açılabilmelidir. Bu sayede örnek haznelerinin gereksiz zayiatının önüne geçilmelidir. - Her lam üzerine bir örnek uygulayabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Örnek hazneleri sitolojik numunelere uygun özellikte ve özel üretim koşulları altında üretilmiş olmalıdır. Firma bu özelliğini sahip olduğu uluslararası üretim kalite belgeleriyle de kanıtlamalıdır. - Kurumun isteğine göre işaretli lam birlikte verilmelidir. - Ortamdan etkilenmesini önleyen özel ambalaja sahip olmalıdır. - CE belgesi olmalı ve ihale sırasında belgelenmelidir. |