| ## SMT Temel İşlevi: | - Analizler için hastadan kan almada kullanılır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Vakumlu kelebek setler özelliğine göre holder ve luer adaptörlü ya da sadece luer adaptörlü olmalıdır. - Vakumlu kelebek setler 21 G için yeşil, 23 G için mavi 25 G için koyu mavi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kelebek setlerin hortumları lateks içermemeli ve kolayca kıvrılabilmelidir. - Vakumlu kelebek setler özellikle deforme olmuş deri yüzeylerinden, ince ve zor damarlardan kan alımı için kullanıcıya büyük konfor sağlamalıdır. - Vakumlu kelebek setler; sahip oldukları güvenlik mekanizması kan alınır alınmaz hemen aktive edilebilir olmalı ve iğne batma yaralanmalarına karşı tam koruma sağlamalıdır. - Vakumlu kelebek setler güvenlikli kelebek set özelliğinde olmalıdır. - Hortum uzunlukları 17 cm ve 32 cm arasında olmalıdır.) - Kelebek setler holdera takılmaya uyumlu olmalıdır. - Kelebek setler, kan alımından sonra setin holderdan ya da damardan çıkarılması veya atılması esnasında oluşabilecek yaralanmaları engelleyen, koruyucu şeffaf kılıfı veya kelebek setine entegre bir koruyucu kılıfı bulunmalıdır. - Kelebek setler tüpün geri kaçması, iğnenin holderdan çıkması gibi kan alma işlemi sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla vakumlu tüplerle ve holderler ile tam uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kelebek setlerin kutularında sterilite ile CE işareti, lot numarası ve son kullanma tarihi, üretici firma adı ve adresi, şematik kısa kan alma kılavuzunu da içeren bir etiket olmalı; üretici firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası bulunmalıdır. - Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan firma orjinal kataloğu, firma kaşesi basılarak ilgili birime teslim edilecektir. - Kurumun Pre-Analitik sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları minimize edebilmek için gerekli görülen durumlarda ürünlerin tedariğini sağlayacak üretici firma tarafından kurumun Pre-Analitik sürecini gözlemleyerek laboratuvar sorumlulularına hata kaynaklarını ve çözümlerini raporla belgelendirmelidir. - En az iki saat boyunca medikasyon verilmesine uygun olduğu dökümante edilebilmelidir. |