| ## SMT Temel İşlevi: | - Hazır besiyerleri (besi ortamı, ortam, vasat, kültür ortamı, kültür vasatı, kültür besiyeri) mikroorganizmaların geliştirilmesi için formülize edilerek el değmeden, otomatik dolum cihazları ile hazırlanan ve besiyerinin cinsine uygun özel paketler ile ambalajlanan ortamlardır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Özelliğine göre katı, sıvı ya da yarı katı olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikroorganizmaların üretilmesi, izolasyon, identifikasyon, sayım, duyarlılık testleri, sterilite testleri, klinik örneklerin incelenmesi, gıda, su ve çevre kontrolleri, biyolojik ürünlerin elde edilmesi, antibiyotik ve/veya vitamin analizleri, endüstriyel analizler vb. gibi çok farklı amaçlara yönelik kullanımı olabilir. - Katı besiyerleri; en az 50 mm çapında ve en az 4 mm yüksekliğinde steril petri kutularında ya da steril polikarbonat tüp veya cam şişelerde kullanıma hazır durumda olmalıdır. - Sıvı besiyerleri; içinde katılaştırıcı madde bulunmayan sıvılaştırışı madde (et suyu, peptonlu su, Nutrient Broth (besleyici buyyon)) olan mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besiyerleridir. - Sıvı besiyerleri (broth-buyyon) en az 10 mm çapında ve en fazla 18 cm boyunda steril polikarbonat tüp veya cam şişelerde kullanıma hazır durumda olmalıdır. - Hazır besiyerlerinin içerdiği maddeler ve bu maddelerin miktarları aşağıda belirtilen ‘’besiyerlerinin özellikleri’’ kısmındaki içeriklerle uyumlu olmalıdır. - Tüm besiyerleri için kullanılacak petri, şişe ve tüpler cam veya polikarbonat maddeden imal edilmiş olmalıdır. - Besiyerleri steril olmalıdır. Sterilitesi bozulmuş, agar üzerinde kuruma, çatlamalar bulunan besiyerleri, rengi, miktarı uygun olmayan besiyerleri veya zarar görmüş besiyerleri, yüklenici firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir. Transport sırasında oluşan ve/veya teslim sonrası kullanıcı tarafından uygulanacak 3 günlük inkübasyon testinde kontaminasyon tespit edilmesi halinde, aynı miktarda besiyeri üretici firma tarafından sağlanmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her tüpün üzerinde veya ambalaj içeriğinde ürünün adı, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi, kalite kontrol suş bilgilerini içeren etiket bulunmalıdır. - Tüpte besiyerleri kullanıcıya orijinal ambalajında en az 10 adet ve katları şeklinde bir kutuda en fazla 100 adet olarak özel seperatörlü kutusunda ulaştırılmalıdır. - Sıvı besiyerlerinin son kullanma miatları ürün çeşidine göre en az 3 ay olmalıdır. Kullanılacağı süreye kadar 2-8ºC arasında soğuk zincir bozulmadan saklanıp teslim edilecektir. - Bütün tüp ve şişe besi yerleri ve petrilerin etiketlerinde CE işareti olmalıdır. - Hazır besiyerleri genel amaçlı ya da mikroorganizmaya göre spesifik olmalıdır. - Her 10 ya da 20 petri, steriliteyi koruyucu poşet ile kapatılmış ve ambalajlanmış olmalıdır. - İstenilen besiyerleri tüketilemediği durumlarda, en az 20 gün önceden bildirilmek koşuluyla firma yenileri ile değiştirmelidir. - Besiyerler kontrol suşları ile denenmiş olmalıdır. Orijinal ambalajında kullanılan suşlar belirtilmelidir. - Sterilite ve performans kontrolleri yapılmış olmalıdır. Firma herhangi bir aşamada yapılacak olan kalite kontrol çalışmalarında (Sterilite ve performans) uygun nitelikte olmalı sterilite ve performasını gösteren analiz sertifikaları her LOT için online veya fiziksel ortamda erişilebilir olmalıdır. Uygun nitelikte bulunmayan tüm besiyerlerini değiştirecektir. - Besiyerleri sterillik kontrolünde 36 (±1) °C'de 3 gün inkübe edildiğinde üreme olmayacaktır. |

EK-1

| BESİYERİ ADI | CİNSİ | ÖZELLİĞİ | TANIMI |
| --- | --- | --- | --- |
| Koyun Kanlı Agar | - Katı - Genel Amaçlı | - %5 Koyun Kanı İçermelidir. | - Klinik örneklerden, gelişimi zor ve zor olmayan mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi ve bakterilerin hemolitik reaksiyonlarının değerlendirilmesi için genel amaçlı kullanılır. |
| Çikolata Agar | - Katı - Genel Amaçlı | - H.İnfluenzae, N.Gonorrhoeae, N.Meningitidis gibi zor üreyen bakterileri bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir. - Faktör X (hemin) ve V (NAD), B12 ve tiyamin gibi vitaminler; sistein ve glutamin gibi amino asitleri içermelidir. | - Çeşitli klinik örneklerden elde edilen güç üreyen mikroorganizmaların, özellikle neisseria ve haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik kullanılır. |
| Sabouraud Dekstroz Agar | - Katı - Seçici | - Kloramfenikol ve/veya Siklohekzimid eklenmesi ile seçicilik sağlanabilmeldir. Kloramfenikol bakterilerin, Siklohekzimid ise saprofit küf mantarlarının üremesini baskılar. Gentamisin (0,04 G/L) Ve Kloramfenikol (0,4 G/L), Tetrasiklin (0,1 G/L) veya Benzilpenisilin (0,1 G/L) veya Penisilin G (60000 IU) ve Streptomisin(0.06g) gibi Antimikrobiyal ajanlar seçiciliği artırmak için eklenebilir. - Candida albicans ATCC@10231 tipik krem rengi koloniler ve Aspergillus brasiliensis ATCC@ 16404 beyaz mycelium; ve siyah sporlar görülmelidir. | - İn vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, maya ve küflerin geliştirilmesinde katı besiyeri olarak kullanılır. - Özellikle dermatofitlerin izolasyonu, geliştirilmesi ve tanımlanmasına uygundur. |
| Üre Agar/Broth | - Katı/Sıvı - Genel Amaçlı | - Bileşiminde Peptone, Glucose, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Phenol Red ve Agar içermelidir. - 40'lık üre solüsyonu suplementi ile birlikte sağlanmadır. | - İn vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde üre testi ile mikroorganizma tanımlanmasında kullanılan katı besiyeridir. |
| Müller Hinton Agar/ Broth | - Katı/Sıvı - Genel Amaçlı | - Disk difüzyon antimikrobiyal duyarlılık testine ve E-test yöntemi kullanılarak minimal inhibitör konsantrasyonlarının (MİK) belirlenmesine yönelik besiyeri olmalıdır. - Besiyeri performansı EUCAST ve CLSI tarafından tanımlanan kalite kontrol suşları kullanılarak değerlendirildiğinde sonuçlar beklenen değerlerde çıkmalıdır. Aksi takdirde firma 3 iş günü içerisinde besiyerini yenisi ile değiştirmelidir. - Plakların içindeki besiyerlerinin kalınlığı 4 ± 0.5 (dört artı/eksi sıfır nokta beş) mm olmalıdır. | - Standart mikrobiyolojik analizlerde, agar difüzyon testi ile klinik olarak önemli patojenlerin, antibiyotik ve sulfonamidlere karşı duyarlığını belirlemek için kullanılan katı besiyeridir. |
| Lowensteın Hazır Besiyeri | - Katı - Seçici | - Mikobakterilerinizolasyonu için kullanıma uygun ve yumurta bazlı olmalıdır. - Koagülasyon işleminden sonra içerisinde kabarcıklar bulunmamalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı ve kondanse su içermemelidir. - Tüplerin içerisinde yarı yatık şekilde en az 9 ml ve 10 cm2'lik ekim alanı sağlayacak şekilde steril löwenstein jensen besiyeri bulunmalıdır. - İçeriğinde tercihe göre gliserol bulunmalıdır. | - Standart mikrobiyolojik analizlerde tüberküloz bakterisinin belirlenmesi ve dirençliğinin analizi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Pseudomonas Selektif Sedrimit Agar | - Katı - Seçici |  | - Standart tüm mikrobiyolojik analizlerde pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Tsı (Trıple Sugar Iron) Agar | - Katı - Seçici | - Triple Sugar Iron Agar, gram negatif enterik basillerin karbonhidrat fermentasyonu ve hidrojen sülfit üretim yeteneklerine göre ayırt etmede kullanılan katı besiyeridir. - Salmonella’nın diğer enterik bakterilerden ayrıştırılması için kullanılır. | - Standart mikrobiyolojik analizlerde salmonella tanımlanması için katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Clark-Lubs Hazır Besiyeri | - Sıvı - Genel Amaçlı | - İnkübasyon sonrasında kültüre ayrı ayrı metil red (mr) ve (voges proskauer) vp testleri uygulanmalıdır. | - Standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin tanımlama testlerinden mr (metil kırmızısı) ve vp (voges proskauer) testleri için kullanılır. |
| Diamond Besiyeri | - Sıvı - Seçici |  | - Trichomanas Vaginalis parazitinin tanımlanması için kullanılır. |
| Sitratlı Hazır Besiyeri | - Sıvı - Genel Amaçlı |  | - Standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin tanımlama testlerinden sitrat testi için kullanılır. |
| Ss (Salmonella, Shigella) Agar Besiyeri | - Katı - Seçici | - Bileşiminde 'Lab-Lemco' powder, peptone veya hayvan dokularında peptik dijestini lactose, sodium citrate, sodium thiosulphate, ferric citrate, brilliant green, neutral red ve agar içermelidir | - Mikrobiyolojik analizlerde salmonella ve shigella türlerinin izolasyonu için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Koyun Kanlı Emb Agar | - Katı - Seçici - Genel Amaçlı | - İki bölmeli hibrit hazır besiyeridir. | - Koyun kanlı agar, klinik örneklerden, gelişimi zor ve zor olmayan mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi için kullanılan, bakterilerin hemolitik reaksiyonlarının da değerlendirildiği, oldukça besleyici, genel amaçlı bir besiyeridir. - Emb agar, klinik ve klinik dışı örneklerde bulunan, gram negatif enterik bakterilerin, izolasyon ve ayrımı için önerilen selektif besiyeridir. |
| Mac-Conkey Agar | - Katı - Seçici | - Laktozu fermente etmeyen bakteriler ve koliformların biribirinden ayrımı için önerilmelidir. - Besiyeri içeriğinde pepton, veya Hayvan dokularının peptik dijestini laktoz, safra tuzu, nacl, nötral kırmızısı ve agar bulunmalıdır. - Besiyerinde üreyen ve laktoz fermente eden mikroorganizmalar pembe-kırmızı renkte koloniler, fermente edemeyenler ise renksiz veya açık bej rengi koloniler üretmelidir. - Besiyeri, gram negatif bakteri seçici izolasyonu amaçlı üretilmiş olmalı; gram pozitif bakterilerin üremesine engel olmalıdır. | - Standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve özellikle escherichia coli 'nin geliştirilmesi ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. - Koliform grup bakteriler için hazırlanmış besiyerleri içinde selektivitesi en düşük olanlar arasındadır. - Dışkı, idrar, atık su ve gıda örneklerinden koliform bakteriler yanında salmonella ve shigella izolasyonu için de kullanılır. |
| Bile (Safra) Esculın Azid Agar | - Katı - Genel Amaçlı |  | - Su analizlerinde bağırsak kökenli enterokoklar (fekal streptokoklar)'ın ISO 7899'a göre analizine uygundur. |
| Campylobacter Agar Besiyeri | - Katı - Seçici | - Normal barsak florasını inhibe edecek antimikrobiyal karışım Butzler için; Novobiyosin, Basitrasin, Kolistin, Sefazolin, Sikloheksimit Skirrow için; Vankomisin, Trimethoprim, Polimiksin B bulunmalı, ATCC kökenlerini istenilen kalitede üretebilmelidir. | - Klinik örneklerden campylobacter türlerinin izolasyonu için seçici besiyerleridir |
| Kromojenik Agar, İdrar Yolu (Uti) | - Katı - Seçici | - İdarar yolundaki patojenik mikroorganizmanın rengine göre tanımlanmasını sağlar. | - Üriner traktus enfeksiyonlarına sebep olan mikroorganizmaların üretilmesi ve identifikasyonunda kullanılır. |
| Vre Kromojen Agar | - Katı - Seçici | - Rektal sürüntü gibi karışık örneklerden enterokok izolasyonu için kullanılabilmelidir. - Besiyeri alfa-glukozidaz, beta-galaktozidaz ve 6–8 mikrogram/mL vankomisin içermelidir. - Enterococcus faecalis ve E.faecium dışındaki enterokokları ve barsak flora bakterilerini inhibe edebilmelidir. - Vankomisine dirençli Enterococcus türleri farklı renkte koloni oluşturmalı ve renk farkı kolayca ayırt edilebilmelidir (pembe-mavi gibi). Eskülin hidrolizi esasına dayanan ve siyah koloni oluşturan klasik seçici besi yerleri kabul edilmeyecektir. | - Vankomisin A/ Vankomisin B Vre’lerinin (Vankomisine dirençli enterekok) izolasyonunda kullanılan kromojenik besiyeridir. |
| Kromojenik Koliform Agar (Cca) | - Katı - Seçici |  | - Standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve e. coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| M-Cp Agar (Membran-Clostrıdıum Perfrınges) | - Katı - Seçici |  | - Su numunelerinde membran filtrasyon yöntemiyle clostridium perfringens identifikasyonu için katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Cıkolatamsı Agar/ Koyun Kanlı Besıyerı | - Katı - Genel Amaçlı | - İki bölmeli hibrit hazır besiyeridir. | - Çikolatamsı besiyeri, güç üreyen mikroorganizmaların, özellikle neisseria ve haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik kullanılır.seçici olmayan besiyerleridir.koyun kanlı besiyeri, gelişimi zor ve zor olmayan mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi; ve bakterilerin hemolitik reaksiyonlarının değerlendirilmesi için genel amaçlı kullanılır. |
| Endo-Koyun Kanlı Agar | - Katı - Genel Amaçlı - Seçici | - İki bölmeli hibrit hazır besiyeridir. | - Endo,mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve e. coli için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. - Gelişimi zor ve zor olmayan mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi ve bakterilerin hemolitik reaksiyonlarının değerlendirilmesi için genel amaçlı kullanılır. |
| Kromojenık Uti Agar Koyun Kanlı | - Genel Amaçlı - Seçici | - İki bölmeli hibrit hazır besiyeridir. | - Kromojenikuti, ürinertraktus enfeksiyonlarına sebep olan mikroorganizmaların üretilmesi ve identifikasyonunda, koyun kanlı besiyeri, gelişimi zor ve zor olmayan mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi; ve bakterilerin hemolitik reaksiyonlarının değerlendirilmesi için genel amaçlı kullanılır. |
| Legıonella Bcye Agar Base | - Katı - Seçici |  | - Bcye (buffered charcoal yeast extract (tamponlu kömür maya ekstraktı veya aktif kömür) agar legionella türlerinin izolasyonu, sayımı ve kültürü için kullanılır. |
| Hazır Slanetz Bradley Agar (Membran Filtre-Enterecoccus Selektif) | - Katı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde su ve diğer sıvı örneklerinden membran filtrasyon yöntemiyle enterokokların sayımı için kullanılan besiyeridir. |
| Tupte Hazır Yeast Extract Agar (Tüpte Hazır Maya Özü Agar) | - Katı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde özellikle süt ve ürünlerinde maya ve küf belirlenmesi ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Legıonella İçin Gvpc Agar Glycine Vancomycin Polymyxin Cycloheximide. | - Katı - Seçici |  | - Legionella türlerinin temiz sularda (sıcak su üretimi, yüzme havuzları gibi) ve kirli sularda (endüstriyel su, soğutma kuleleri gibi) izolasyonu, sayımı ve kültürü için kullanılır. |
| Hektoen Agar | - Katı - Seçici | - Gram pozitif bakterileri üretmemelidir. Normal gaita flora bakterilerini inhibe edebilmelidir. - Salmonella ve Shigella koloni morfolojisi kolay değerlendirilebilmelidir. | - Mikrobiyolojik özellikle gaita analizlerinde salmonella ve shigella belirlenesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Kanamycin Esculin Azide Agar | - Katı - Seçici |  | - Gıda maddeleri, su ve diğer materyalden enterokokların izolasyonu, ayrımı ve sayımı için kullanılan bir besiyeridir |
| Kromojen Agar (Candida için) | - Katı - Seçici | - Candida albicans, C.tropicalis ve C.krusei için seçici besiyeridir. Litrede 10 gr kromopepton, 20gr glikoz, 2gr kromogen karışımı, 0,5gr kloramfenikol ve 15gr agar içermelidir. Karma maya kültürlerini farklı renklerde koloni görünümleriyle kolayca saptayabilmelidir. - Kalite Kontrol testlerinde; Candida albicans ATCC 60193 İyi İla mükemmel gelişim; hafif ila orta yeşil koloniler. Candida albicans ATCC 10231 İyi İla mükemmel gelişim; hafif ila orta yeşil koloniler olmalıdır. - Candida krusei ATCC 34135 İyi İla mükemmel gelişim; beyazımsı sınırları olan, açık olmalıdır. Gül rengi ila pembe, geniş düz koloniler olmalıdır. - Candida tropicalis ATCC 1369 İyi ila mükemmel gelişim; etrafındaki besiyerinde mor olmalıdır. - Candida tropicalis ATCC 9968 İyi ila mükemmel gelişim; mor haleler olan veya olmayan, gri mavi ila mavi-yeşil veya metalik mavi koloniler olmalıdır. | - Mantarların seçici izolasyonu için ve klinik örnek türlerinden candida albicans, c. tropicalis ve c. krusei‘nin izolasyonu ve tanımlanması için kullanılır. |
| Hazır Cn Agar (Pseudomonas Selektif Agar) | - Katı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde pseudomonas aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Vıtamın B12 Assay Medyum Agar | - Katı - Seçici |  | - İlaç, gıda, yem ve diğer pek çok sektörde ın vitro (canlı hücre dışında) olarak, mikroorganizmalar kullanılarak vitamin b12 miktarı tayininde kullanılan sıvı besiyeridir. |
| Kromojenık Agar Karbapenemaz Tarama | - Katı - Seçici | - Karbapenem türevi antibiyotiklere duyarlılığı azalmış gram negatif bakterilerin rengine göre tanımlanmasını sağlar. | - Karbapenem türevi antibiyotiklere duyarlılığı azalmış gram negatif bakterilerin saptanması için kullanılan besiyeridir. |
| Thayer-Martin Agar | - Katı - Seçici | - Bileşiminde Proteose peptone 23,0 g/L çözülebilir nişasta 1,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; agar 13,0 g/L bulunmalıdır. - Liyofilize olmalıdır. - Yeterli miktarda supplement ile birlikteverilmelidir. - Supplement ve besiyeri aynı üretici tarafından üretilmiş olmalıdır. | - Mikrobiyolojik analizlerde neisseria türlerinin izolasyonu için kullanılan seçici ve zenginleştirilmiş besiyeridir. |
| Emb Agar | - Katı - Seçici | - Besiyerinde üreyen ve laktoz ve/veya sukrozu fermente eden mikroorganizmalar, metalik parlaklık gösteren koyu mor koloniler üretmelidir. Fermente etmeyen mikroorganizmalar, renksiz veya hafif pembemsi koloniler üretmelidir. - İçerdiği eosin ve metilen mavisi boyaları içermeli ve gram pozitif bakterilerin üremesini engellemelidir. | - Mikrobiyolojik analizlerde, enterobacteriaceae familyasının patojen üyeleri ve koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Anaerobık Agar, Brewer | - Katı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde clostridium türleri ve diğer anaerobların geliştirilmesi için kullanılan selektif katı besiyeridir. |
| Kromojenık Hazır Besiyeri (Salmonella) | - Katı - Seçici |  | - S.Typhi Ve S.Paratyphi dahil klinik örneklerden Salmonella türlerinin izolasyon ve ayrımı için kullanılan kromojenik besiyeridir. |
| Rpmı Hazır Plak Besiyeri | - Katı - Seçici | - İçerisinde çeşitli aminoasitler yanısıra l-glutamin(0,300gr/litre) ve glukoz (2,000gr/litre) içermelidir. - Sodyum bikarbonat içermemelidir. - Fenol red (0,0053 gr/litre) içermelidir. | - Minimum inhibitör konsantrasyon yöntemi ile antifungal duyarlılık çalışılması için kullanılan temel besiyeridir. |
| Hareket Testi Besiyeri | - Sıvı - Seçici |  | - Motility test medium (hareketlilik testi besiyeri), gram negatif enterik basillerin saptanmasında kullanılır |
| Tıyoglıkolatlı Sıvı Besiyeri | - Sıvı - Genel Amaçlı | - Tek kullanımlık cam veya plastik ağzı kapaklı tüplerde steril kullanıma hazır olmalıdır. - İndikatör olarak rezasurin maddesi içermelidir. | - Anaeroblar, mikroaerofiller ve aerobların kültivasyonu için genel amaçlı bir besiyeridir ve biyolojik ürünlerin sterilite testi için bir besiyeri olarak önerilir. |
| Selenıte-F Broth Besiyeri | - Sıvı - Seçici | - Formülünde Pancreatic Digest Of Casein, Lactose, Sodium Selenite, Sodium Phosphate içermelidir. - Tek kullanımlık cam veya plastik ağzı kapaklı tüplerde steril kullanıma hazır olmalıdır. | - Selenite-F Broth, Salmonella ve bazı Shigella türlerinin izolasyonu için bir zenginleştirme besiyeridir. |
| Emb Agar/Ss Agar Besiyeri | - Katı - Seçici | - İki bölmeli hibrit hazır besiyeridir. | - Emb Agar, klinik ve klinik dışı örneklerde bulunan, gram negatif enterik bakterilerin, izolasyon ve ayrımı için önerilens selektif besiyeridir. - Salmonella ve Shigella türlerinin izolasyonu için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Tsa (Triptik Soy) Agar/Broth | - Katı, Sıvı - Genel Amaçlı | - Avrupa Farmakopine göre besiyerinin İçerikleri uygun olmalıdır. | - Klinik mikrobiyolojide, klinik örneklerden patojenlerin izolasyonu için kullanılmaz, bakteri kültürlerini geliştirmek için kullanılabilir |
| Baird Parker Agar Rpf Tavşan Plazmalı Fibrinojen | - Katı - Seçici | - Koagülaz pozitif stafilokokların veya Staphylococcus aureus’ların doğrudan tespiti ve sayımı için kullanılır. Besiyeri, özellikle diğer seçici ortamlarda atipik koloniler gözlemlendiğinde, koagülaz pozitif stafilokokların veya Staphylococcus Aureusların varlığına yönelik teyit testlerinin sayısının önemli ölçüde azaltılması avantajına sahiptir. | - Mikrobiyolojik analizlerde, staphylococcus aureus veya micrococcus türleri ile ve özellikle staphylococcus aureus analizinde selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| İnsan Kanlı Agar | - Katı - Genel Amaçlı |  | - %5 Human Blood Agar, klinik örneklerden, gelişimi zor ve zor olmayan mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi için kullanılan, bakterilerin hemolitik reaksiyonlarınındadeğerlendirildiği oldukça besleyici, genel amaçlı bir besiyeridir. |
| Boncuklu Stok Besiyeri Cryobank | - Sıvı - Genel Amaçlı | - Tüm bakterilerin saklanmasına uygun olmalıdır. Cam boncuk içeren steril plastik vial şeklinde olmalıdır. - En az 1x100’lük ambalajlar şeklinde olmalıdır. Vida kapaklı olmalıdır. Plastik vialler -70℃’ye kadar dayanıklı olmalıdır. - Her bir şişe içerisinde yaklaşık 25 adet boncuk ve koruyucu sıvı taşımalıdır. - Taze kültür elde etmek için besiyerine ekilecek tek bir boncuk şişenin içinden ayrılarak alınabilmelidir. - Kullanılmayan şişeler oda ısısında ve 4 ℃’de saklanabilmelidir. | - Bakteri kültürünün 1-2 mm çapındaki steril cam boncuklara karıştırılması, boncukların bakteri ilekağlanıp bakterilerin soğuk ortamda dondurularak saklanması için kullanılır. |
| Asetamit Broth Agar | - Katı, Sıvı - Seçici | - Doğal mineralli suyun, kaynak suyunun ve şişelenmiş suyun bu fırsatçı patojeni içermemesi genellikle kabul edilir. Halk sağlığı açısından, yüzme havuzları ve içme suyu gibi diğer su türleri de Pseudomonas Aeruginosa'nın varlığı açısından incelenebilir. | - Başta Pseudomonas Aeruginosa Analizinde Olmak Üzere Asetamitten Amonyak Oluşturma Testinde Kullanılır. |
| Müller Hinton At Kanlı Besiyeri | - Katı - Seçici | - Mueller Hinton Agar W/ %5 Horse Blood + Β-Nad çeşiti vardır. | - Gelişimi zor mikroorganizmaların (pnömokoklar ve diğer streptokoklar, haemophilius ve moraxella) antimikrobiyal disk düfüzyon duyarlılık testleri için kullanılan katı besiyeridir. |
| Kromojenik Besiyeri Staphylococcus Aureus | - Katı - Seçici |  | - Endüstri ve klinik örneklerden s.aureus’un izolasyon ve ayrımı için kullanılan kromojenik besiyeridir. |
| Tupte Hazır Demirsulfit Agar | - Katı - Seçici | - Agar, Clostridium Perfringens'in daha spesifik tespiti için cycloserine takviyesi ile de kullanıma uygundur. | - Sülfit indirgeyen anaerobların gıda mikrobiyolojisinde ve aynı zamanda su içinde sayımı için kullanılan bir besiyeridir. |
| Çikolata Agarat Kanlı Besiyeri | - Katı - Seçici | - At Kanı H. İnfluenzae gelişimini desteklemek için heme (x faktörü) ve nad (v faktörü) sağlar. | - Çikolata (Chocalate) Agar, kan ilavesi ile zor üreyen mikroorganizmaların hemolitik reaksiyonlarının dış faktörlerden etkilenmeden, maximum performansta tesbit edilmesinisi sağlar. Bu özellik, besiyerinin formülündeki et özütü (liver digest, yeast extract) ve peptonda var olan azotlu bileşikler, vitaminler, amino asitler v.s. tarafından sağlanırken, bu besiyerinde 10% veya %7 civarında at kanı ilave edilerek yapılan çikolatalı agar ile ise neisseria ve haemophilus örneklerinin üremesi ve izolasyonunu sağlanır. |
| İndol Broth Besiyeri | - Sıvı - Seçici | - Başta Escherichia Coli olmak üzere bazı mikroorganizmalar, triptofanı parçalayarak pirüvik asit, amonyak ve indole dönüştürürler. | - Mikroorganizmaların triptofandan indol yapıp yapmadıklarının incelenmesinde kullanılır. |
| Skırrow Besiyeri | - Katı - Seçici |  | - Campylobacter selective besiyeridir. |
| Cikolata Agar Basitrasinli | - Katı - Seçici |  | - Klinik Örneklerden Haemophilus İnfluenzae İzolasyonu İçin Seçici Besiyerleridir. |
| Klostridyum Difficile Agar | - Katı - Seçici | - Clostridium Difficile için seçici besiyeri içerisinde normal barsak florasını inhibe edecek antimikrobiyal karışım (sefoksitin, sikloserin ve/veya amfoterisin b antimikrobiyalleri) bulunmalıdır. - Taze besiyeri kullanmak gerektiğinde veya besiyerinin temininde güçlük çekildiği durumlarda bu güçlük ortadan kalkana kadar, c. difficile için seçici besiyeri hazırlamak için gerekli antibiyotik karışımı, flakonlar içerisinde ve her biri 200 ml besiyeri hazırlanmasına yeterli olacak şekilde temin edilmeli ve besiyeri atcc kökenlerini istenilen kalitede üretebilmelidir. | - Clostridium Difficile için seçici besiyeridir. |
| Ksıloz Lızın Deoksıkolat (Xld) Agar | - Katı - Seçici |  | - Klinik örneklerden gram negatif enterik patojenlerin (salmonella ve shigella) izolasyonu ve ayrıştırılması için orta düzey seçici ve diferansiyel bir besiyeridir. shigella türlerinin izolasyonu için özellikle uygundur. |
| Thıoglycollate Broth Buyyon | - Katı/Sıvı - Genel Amaçlı | - Sıvı olarak mikrobiyolojik analizlerde obligat ve fakültatif anaerobik ve mikroaerofilik bakterilerin geliştirilmesi, izolasyonu ve sterilite testleri için selektif yarıkatı besiyeri olarak kullanılır. | - Mikrobiyolojik analizlerde anaerobların geliştirilmesi ve sayılması için katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Buffered Sodyum Klorıd Pepton (Tamponlanmıs) | - Sıvı - Genel Amaçlı | - Ortam ayrıca, uygun agar ortamının yüzeyindeki bakterileri, mayaları ve kalıpları sıralamak için filtrasyon yöntemi kullanıldığında membranları durulamak için kullanılır. - Ayrıca kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizi için normalize edilmiş yöntemlerde stok çözeltisi olarak da kullanılabilir. | - Sodyum Klorür ph 7.0 ile tamponlanmış standart mikrobiyolojik analizlerde seyreltme çözeltisi olarak kullanılır. |
| Mannıtol Salt Agar Besiyeri | - Katı - Seçici | - Mannitol Salt Agar Seçici Staphylococci izolasyonunda ve klinik örneklerden elde edilen Staphylococcus Aureus saptamasında kullanılır. | - Olası patojenik Stafilokokların izolasyonu için kullanılan seçici besiyeridir. Birkaç Halofilik bakteri dışında birçok bakteriyi inhibe etmektedir. |
| Pda (Potato Dekstroz Agar) Hazır Plakta, Tüpte | - Katı - Genel Amaçlı | - Litrede 39 gram miktarda süspanse edilerek hazırlanma özelliğinde olmalıdır. - İçeriğinde 4g patates ekstraktı, 20g glukoz ve 15g agar bulunmalıdır. - Aspergillus funıigatus ATCC 9197 suşu ile beyaz mycelium; ve yeşil-mavi sporlar görülmelidir. - Otoklavda sterilize edilebilmelidir. | - Mikrobiyolojik analizlerde maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Yersinia Selektif Agar | - Katı - Seçici | - Yersinia enterocolitica'nın üremesini sağlayan, Yersinia selective supplementlerin eklendiği seçici bir besiyeridir. Litrede Special peptone 20 g, Yeast extract 2 g, mannitol 20 g, sodium pyruvate 2 g, sodium chloride 1 g, magnesium sulfate 0,01 g, sodium desoxycholate 0,5 g, neutral red 0,03 g, crystal violet 0,001 g, agar 12,5 g içermelidir. - Yersinia selective suplementi (kutu/ 10 vial)çalışmaların standardizasyonu için aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalı ve yeterli miktarda Suplementi; Her vial'de Cefsulodin 7,5 mg, ırgasan 2 mg, novobiocin 1,25 g içerecek şekilde sağlanmalıdır. | - Mikrobiyolojik analizlerde özellikle Yersinia Enterocolitica ve Yersinia Pseudotuberculosis olmak üzere Yersinia Analizi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Half Fraser Broth | - Sıvı, - Seçici |  | - Standard Nf En Iso 11290-1’e göre, Listeriamonocytogenes ve Listeria Spp'nin gıda ürünlerindeki seçici ve diferansiyel (birincil zenginleştirme sıvısı olarak) zenginleştirilmesinde kullanılır. Besiyeri ayrıca Listeriamonocytogenes veya Listeria Spp. tespiti ve sayımı için alternatif hızlı yöntemler bağlamında da kullanılır. |
| Ss/Xld Besiyeri | - Katı - Seçici | - İki bölmeli hibrit hazır besiyeridir. | - Ss besiyeri,mikrobiyolojik analizlerde Salmonella Ve Shigella türlerinin izolasyonu için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. - Klinik örneklerden gram negatif enterik patojenlerin (Salmonella ve Shigella) izolasyonu ve ayrıştırılması için orta düzey seçici ve diferansiyel bir besiyeridir. Shigella türlerinin izolasyonu için özellikle uygundur. |
| Beyin-Kalp İnfüzyon Besiyeri Sıvı Bhı (Braın Heart Infuzyon) Agar | - Katı, Sıvı - Genel Amaçlı | - Zor üreyen mikroorganizmalar da dahil mikroorganizmaların kültürlerinin yapılabilmesi için uygun, fazlaca besleyici özellikleri bulunan besiyeri olmalıdır. - Agar içermemelidir. | - Mikrobiyolojik analizlerde zor gelişenler de dâhil olmak üzere bakteriler için genel sıvı besiyeri olarak kullanılır. |
| King B Agar | - Katı - Seçici | - İçeriği Proteose Peptone 20.0 G/L; Mgso4 1.5 G/L; Tri-Potassium Phosphate 3-Hydrate 1.8 G/L; Agar-Agar 10.0 G/L olmalıdır. | - Pseudomonas Aeruginosa analizinde doğrulama için kullanılmaya uygundur. |
| Enterobakter Sakazakii İzolasyon Agar | - Katı - Seçici |  | - Süt ve Süt örneklerinde E. Sakazakii (Cronobacter) saptanması ve sayılması için kullanılan Kromojenik besiyeridir. |
| - Rappaport Vassiliadis (Rv) Broth | - Sıvı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde salmonella için selektif zenginleştirme sıvı besiyeri olarak kullanılır. |
| - Sim (Sulfat İndol Motility) Besiyeri | - Katı, - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde enterobacreriaceae üyelerinin tanımlamasında uygulanan sülfür oluşumu, indol üretimi ve hareketlilik testleri için kullanılan besiyeridir. |
| - Gn-Broht Agar | - Sıvı - Seçici |  | - Gn (Gram Negative) Broth Gram-Negatif Enterik organizmaların kültivasyonu için seçici bir zenginleştirme besiyeridir |
| - Oxford Listeria Agar | - Katı - Seçici | - Besiyeri bileşimi Peptone 23,0 G/L; Starch 1,0 G/L; Sodium Chloride 5,0 G/L; Agar-Agar 13,0 G/L (=Columbia Agar); Esculin 1,0 G/L; Ammonium İron (Iıı) Citrate 0,5 G/L; Lithium Chloride 15,0 G/L şeklinde olmalıdır. | - Mikrobiyolojik analizlerde Listeria Ssp. ve özellikle Listeria Monocytogenes İzolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| - Triptofan Soya Broth | - Sıvı - Seçici | - Indole oluşumu yalnızca, L-Triptofan esansiyel Aminoyu Oksitleyen Triptofanazlar adı verilen enzim üreten bakterilerin gelişimine bağlıdır. - Asit üreten İndol, Skatol (Metil İndol) ve İndol Asetat. Birkaç bakteri cinsinin İndol Pozitif olan türleri vardır, özellikle Proteus, Escherichia, Edwardsiella, Flavobacterium, Aeromonas, Plesiomonas, Bacillus vb. Tripton, büyüme için gerekli olan nitrojen, vitaminler, mineraller ve amino asitleri sağlar. - Sodyum klorür, taşıma için gerekli elektrolitleri sağlar ve ozmotik denge. Ortamdaki hiçbir fermente edilebilir karbonhidrat, triptofanazın iyi sentezine ve dolayısıyla indol üretimine izin vermez | - Tryptophan Culture Broth Iso, İndol üretimi ile E. Coli ve diğer Koliformların saptanması için hızlı ve standart test için kullanılır. |
| - Trip Sulfit Agar (Tsc) | - Katı - Seçici | - Tsc Agar bileşimindeki besin maddeleri Cl. Perfringens gelişimini sağlarken hidrojen sülfür oluşumu kolonilerin siyahlaşması ile belirlenir. sikloserin refakatçi flora gelişimini baskılar. | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde clostridium perfringens aranması ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| - Dnase Agar | - Katı - Seçici | - Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahve rengindedir. Staphylococcus Aureus kolonileri etrafında berrak zonlar oluşur. | - In vitro (Canlı Hücre Dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde mikrobiyel dnase test besiyeri olarak kullanılır. |
| - Fraser Broth | - Sıvı - Seçici |  | - Gıda ve su örneklerinden Listeria Monocytogenes ve Listeriaspp.'nin ikincil zenginleştirilme için kullanılan seçici bir besiyeridir. |
| - Myp (Mannıtol/Egg Yolk/Polymyxın) Agar | - Katı - Seçici |  | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Bacillus Cereus aranması ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| - Plaka Sayısı Agar (Plate Count Agar) | - Katı - Genel Amaçlı | - Besiyeri berrak, sarımsı renktedir. Toplam aerob bakteri sayımı için kullanılır. - Süt ve süt ürünleri, gıdalar, su ve atık sudaki mikroorganizmaların sayımı için önerilen, seçici olmayan besiyeridir. Peptone from casein 5,0 g/l; yeast extract 2,5 g/l; d(+) glucose 1,0 g/l; agar-agar 14,0 g/l oxoid cm0463’e eşdeğer olmalı | - İn vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. Inhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. |
| - Schaedler Agar | - Katı - Genel Amaçlı |  | - Schaedler agar, aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların büyümesi için kullanılan thioglikolat içermeyen besiyeridir. - Gastrointestinal sistemde bulunan çeşitli aerobik ve anaerobik bakteri türlerinin sayımı için önerilir |
| Bacto Agar Besiyeri | - Katı - Genel Amaçlı | - Mikrobiyolojide kültür vasatlarının hazırlanmasında kullanılan, iyi çözünebilen özellikte olmalıdır. | - Besiyeri hazırlanmasında katılaştırıcı ajan olarak kullanılır. |
| Bordet Gengou Agar | - Katı - Seçici | - Bileşiminde litrede 4,5 gr patates infizyonu, 5,5 gr sodyum klorür ve 20 gr agar bulunmalıdır. - Klinik örneklerden Bordetella Pertussis'in izole edilmesinde kullanılabilmelidir. | - Bordetella türlerinin üremesini destekleyen bir besiyeri olmalıdır. - Klinik örneklerden Bordetella Pertussis'in izole edilmesinde kullanılabilmelidir |
| Dextrose Casein Peptone Agar | - Katı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde gıdalarda düz ekşime yapan Bacillus türlerinin belirlenmesi, izolasyonu, sayımı için kullanılan katı besiyeridir. |
| Trans-İsolate (T-I) Besiyeri | - Katı, Sıvı - Seçici Transport | - DSÖ Meningokok, hib ve Pnömokok, kaynaklı bakteriyel menenjit veya invaziv hastalık sürveyansı kapsamında, laboratuvar tanısında izolasyon şansını önemli ölçüde artırdığı için bu besiyerini önermektedir. Ticari olarak mevcut değildir; referans laboratuvar tarafından hazırlanır ve sahaya, halk sağlığı müdürlüklerine dağıtılır. - Bos inoküle edilmiş T-I hasta bilgileri, tarih ve inokülasyon saati yazılarak etiketlenir. inokülasyondan sonra şişe 35c’de bir gece inkübe edilir. Alternatif olarak 7 güne kadar da inkübe edilebilir. - Üremenin teşviki için ortam atmosferi organizmaya ulaşmalıdır; bir havalandırma iğnesi ile (steril pamuk tıkaçlı bir şırınga iğnesi olabilir) şişe tepesindeki lastik membrandan hava deliği açılmalıdır. - Eğer taşıma gecikecekse hava deliği açılmış şişeler hafif yüksek oda sıcaklığı (25-30c) şartlarında birkaç gün tutulabilirler. - Takiben laboratuvara nakledilirlerken havalandırma iğneleri çıkarılır. Çünkü taşıma esnasında sızdırmazlık sağlanması gerektiği için şişelere hava deliği açılmaz. | - T-I besiyeri agar fazı ve sıvı fazı aynı şişe içinde olan bifazik bir besiyeridir. Özellikle meningokokların ve diğer bakteriyel etiyolojik ajanların bos’dan primer kültürleri için ideal bir besiyeridir. En önemli özelliği bakteriyel menenjit etkenleri için hem taşıma besiyeri hem de primer kültür besiyeri olarak kullanılabilmesidir |
| Rcm Agar (Reınforced Clostrıdıal Medıum) | - Katı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde Clostridium, diğer Anaeroblar ve Fakültatif Anaerobların geliştirilmesi ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Corn Meal Agar | - Katı - Seçici |  | - Mikrobiyolojik analizlerde Candida Albicans tarafından oluşturulan Klamidosporların geliştirilmesi, sayılması ve mantar kültürleri için selektif besiyeridir. |
| Palcam Agar | - Katı - Seçici |  | - Standart mikrobiyolojik analizlerde Listeria ssp. ve özellikle Listeria monocytogenes izolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Nutrient Agar | - Katı - Genel Amaçlı | - Organizmaların biyokimyasal ve serolojik testlerden önce subkültürlerinin yapılması için kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir.Litrede Lab-Lemco Powder 1 G, Yeast Ekstrakt 2 G, Pepton 5 G, Sodyum Klorür 5 G, Agar 15 G İçermelidir. | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Tüpte Hazır Laurly Sülfat Broth | - Sıvı - Seçici | - Lauril Sülfat, birçok koliform olmayanlar için inhibe edicidir ve gaz üretimi, E. coli dahil olmak üzere laktozu fermente eden koliformların mevcut olduğunu gösterir. | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin ems yolu ile sayılması için Önerilen Selektif Sıvı Besiyeridir. |
| Brilliant Green Agar | - Katı - Seçici |  | - Feçes ve diğer klinik örneklerden S. Typhi dışındaki Salmonellae’nın izolasyonu için kullanılan oldukça seçici bir besiyeridir. |
| Gram Negatif Broth Besiyeri | - Sıvı - Seçici | - Gn Broth Salmonella ve Shigella seçici zenginleştirmesi için kullanılır. | - Gram negatif organizmalar için seçici besiyeri olarak kullanılır. |
| Ee Mossel Broth | - Sıvı - Seçici |  | - Broth Mossel Enrichment, Enterobacteriaceae’yi özellikle gıdalardan seçici olarak zenginleştirmek ve tespit etmek için kullanılır. - FDA yöntemine göre Coronabakter Sakazakii (Entorobacter Sakazakii) için zenginleştirme besiyeridir. |
| Tcbs Agar (Tiyosülfat Sitrat Bile Sukroz) | - Katı - Seçici | - Bileşiminde Yeast Extract, Bacteriological Peptone, Sodium Thiosulphate, Sodium Citrate, Ox Bile,Sucrose, Sodium Chloride, Ferric Citrate, Bromthymol Blue, Thymol Blue ve Agar içermeli. - Otoklavlanmadan kullanılmalıdır. | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Vibrio Cholerae ve Diğer Enteropatogenik Vibrioların (V. Parahaemolyticus ve Nag Vibriolar) izolasyonu ve selektif geliştirilmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Aps(Alkali Peptonlu Su) | - Sıvı, - Seçici |  | - Vibrio Parahemaliticus analizinde kullanılır. |
| Sabouraud Glıkoz Broth Agar | - Sıvı, - Seçici |  | - Sabouraud Glucose Agar, klinik ve klinik olmayan malzemelerden mantarların (mayalar, küfler ve dermatofitler) izolasyonu ve kültivasyonunda kullanılan kısmen tamamlanmış bir besiyeridir. |
| Mr-Vp Broth Agar, Test Medyumu | - Sıvı, Katı - Seçici | - Bu test, bazı mikroorganizmaların glikozu fermente edilerek, nötral bir ürün olan Acetylmethylcarbinol'u (Acetoin) meydana getirme yeteneğini tayinde kullanılır. Bakteri türlerini (K. Pneumoniae (+), E. Coli (-) belirlemede kullanılır. Glikoz, önce pirüvik asit'e metabolize olur. pirüvik asit, glikolizisde en önemli kilit intermedierdir. pirüvik asidin ayrışması, bakterilerin türlerine göre aerobik veya anaerobik yolla olur. Glikozun fermentasyonu sonu acetoin ve bunun bir nötral redüksiyon ürünü olan 2,3 -Butanediol'da (Ch3.Choh.Ch3) meydana gelmektedir. - Voges Proskauer Testi ile Metil Red testi, ortamlarının aynı olması nedeniyle birlikte uygulanabilirler. Metil Red pozitif olanlarda (organik asit fazla olması nedeniyle), vp reaksiyonu negatif olabilir. Nötral ürünler meydana gelmeyebilir (genel bir kural değil). İlk başlangıçta Mr testi pozitif görülebilir. inkubasyon süresi uzarsa Acetoin oluşabilir. | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin tanımlama testlerinden metil red (mr) ve voges proskauer (vp) testleri için kullanılır. |
| Bolton Broth Besıyerı | - Sıvı, - Seçici | - Campylobacter'in üremesini sağlayan seçici zenginleştirme Medium olarak kullanılmalıdır. - Her İl besiyerinde; Meat Peptone 10 gr, Lactalbumin Hydrolysate 5 gr, Yeast Extract 5 gr, Sodium Chloride 5 gr, Alpha-Ketoglutaric Acid I gr, Sodium Pyruvate 0,5 gr, Sodium Metabisulphite 0.5gr, Sodium Carbonate 0,6 gr, Haemin 0,01 içermelidir. 500 gr için yeterli miktarda seçici Suplementi ile birlikte verilmelidir. - Suplementi Her Vial 500 Ml'lik baz besiyeri için; Cefoperazone 10 mg Vancomycin 10 mg Trimethoprim 10 mg Cycloheximide 25 mg içermelidir. | - Mikrobiyolojik incelemerde özellikle gıdalardan Campylobacter türlerinin zenginleştirilmesi için kullanılan seçici besiyeridir. |
| Skim Milk Besiyeri | - Sıvı - Genel Amaçlı | - Skim Milk Medium, mikrobiyolojik kültür ortamı hazırlanmasında, bakteri stok kültürlerinin hazırlığı ve dondurucuda uzun süreli saklanmasında kullanılır. | - Yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, süt ve ürünlerinde toplam Aerobik Mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. |
| Violet Red Bile Glukoz Agar | - Katı - Seçici |  | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Enterobacteriaceae üyelerinin belirlenmesi ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. Violet Red Bile Dextroz (Vrbd) olarak da bilinir. |
| Arginin Buyyon | - Sıvı - Seçici |  | - Hazırlanmış besiyeri berrak ve gri-yeşil renktedir.Pseudomonas Aeruginosa varlığında besiyeri rengi menekşe olur. E.coli görülmektedir. |
| Endo Agar | - Katı - Genel Amaçlı |  | - Endo,mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve e. coli için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. Gelişimi zor ve zor olmayan mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi ve bakterilerin hemolitik reaksiyonlarının değerlendirilmesi için genel amaçlı kullanılır. |
| Middleboork7h9- 7h10-7h11 Besiyeri | - Sıvı - Genel Amaçlı - Seçici | - Bu besiyerleri klinik ve klinik olmayan örneklerden mikobakteri ve mycobacterium tuberculosis, izolasyonu ve gelişimi için kalitatif prosedürlerde kullanılmaktadır. - 7h11 Agar veya7h10 agar veya diğer yaygın kullanımlı besiyerleri üzerinde zayıf gelişen (veya hiç gelişmeyen) güç üreyen, ilaca dirençli m. tuberculosis suşlarının gelişimini destekler. | - Middlebrook 7h9 Broth Mikobakterilerin kültivasyonunda kullanılan seçici olmayan bir kültür besiyeridir. - Middlebrook 7h10 besiyeri mikobakterilerin izolasyon, kültür ve duyarlılığı için kullanılan seçici besiyeridir. |
| Kolombiya Cna Agar | - Katı - Seçici |  | - Çeşitli numune türlerinde gram pozitif bakterilerin izolasyonu için kullanılan seçici, diferansiyel bir agar besiyeridir. Klinik laboratuvarlarda sıklıkla kullanılmaktadır. |
| Bizmut Sulfit Agar Wilson-Blair | - Katı - Seçici |  | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde salmonella belirlenmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Hemofilus Zenginleştirilmiş Agar | - Katı - Seçici | - Haemophilus İnfluenzae duyarlılık testi için özel olarak formüle edilmiş olmalıdır. - Besiyeri bileşiminde litrede 38 gr Mueller Hinton Agar veya 17 gr agar, 5 gram Yeast Ekstrakt bulunmalıdır. | - Haemophilus Test Medium Agar (Haemophilus Test Besiyeri Agarı) (Htm), Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (Clinical And Laboratory Standards Institute, Clsı) tarafından yayınlanan onaylı standart M2’de tanımlandığı şekliyle Haemophilus türlerinin klinik izolasyonu için antimikrobiyal disk difüzyonu duyarlılık prosedüründe kullanılır. |
| Inhibitory Mold Agar | - Katı - Seçici |  | - Inhibitory Mold Agar, klinik ve klinik ortamlardan mantarların izolasyonu ve kültivasyonunu kalitatif prosedürlerde kullanılan seçici bir besiyeridir. |
| Karbonhidrat Fermantasyon Besiyeri Testi | - Katı - Genel Amaçlı |  | - Bu test, mikroorganizmaların çeşitli spesifik karbonhidratları ayrıştırma yeteneklerini (sakkarolitik aktivite) belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Mikroorganizmalar karbonhidratları, kendileri tarafından sentezlenen Hidrolase (karbohidrase) enzimleri yardımı ile ayrıştırırlar. Ancak bu yetenek mikroplar arasında oldukça fazla değişiklik gösterdiği gibi, bir türe ait mikroorganizmalar arasında da ayrı fermentasyon özelliği gösteren variant suşlar da meydana çıkmaktadır. Bazı mikroorganizmaların fermentasyon özelliği yok denecek kadar az olmasına karşın Enterobacteriaceae Familyasına ait olanlarda bu aktivite oldukça yüksektir. |
| Dekstroz Kazein Pepton Agar | - Katı - Seçici |  | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde gıdalarda düz ekşime yapan Bacillus türlerinin belirlenmesi, izolasyonu, sayımı için kullanılan katı besiyeridir. |
| Malt Extract Agar | - Katı - Seçici |  | - Standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küflerin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için ve ayrıca mikrobiyel yöntemle vitamin analizinde test suşlarının geliştirilmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. |
| Mrs Broth Agar | - Katı - Seçici |  | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde lactobacillus türlerinin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır |
| Non Nutrient Agar | - Katı - Seçici |  | - Doku, toprak veya su örneklerinde serbest yaşayan patojenik Acanthamoeba ve Naegleria spp. kistler, Trofozoitler ve Kamçılıların kültürü için kullanılır. |
| R2a Agar | - Katı - Genel Amaçlı |  | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir. |
| Vıtamin K1 Heminli Thioglikolat Broth | - Sıvı - Genel Amaçlı |  | - Thioglycollate Medium, Enriched With Vitamin K1 And Hemin, güç üreyen ve güç üremeyen mikroorganizmaların yetiştirilmesinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. |
| Yumurta Sarısı Tellurıt Emulsıyonu | - Sıvı Karışımı |  | - In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Iso 6888 ile tanımlanan Baird-Parker Agar (Merck 1.05406) besiyeri katkısıdır. |
| Trıptofan Soya Broth/Agar | - Sıvı - Genel amaçlı |  | - Tryptophan Culture Broth ISO, indol üretimi ile E. coli ve diğer koliformların saptanması için kullanılan hızlı ve standart bir besiyeridir. Indole oluşumu yalnızca, L-triptofan esansiyel aminoasidini oksitleyen triptofanaz enzimine sahip bakteriler tarafından sağlanır. Asit indol, skatol (metil indol) ve indol asetat türleri ortaya çıkar. Proteus, Escherichia, Edwardsiella, Flavobacterium, Aeromonas, Plesiomonas, Bacillus vb.gibi indol üreten bakterilerin tespiti için kullanılır. |
| Basıtrasınlı Koyun Kanlı Agar | - Katı - Seçici |  | - %5 Sheep Blood Agar w/ Bacitracin, boğaz kültürleri ve diğer klinik örneklerden A grubu streptokokların izolasyonu ve tahmini tanımlanması için seçici bir besiyeridir. |
| Bıotın Assay Agar Medium | - Sıvı - Genel Amaçlı | - Bazı bakteri türleri ve mayalar belirli vitaminlere karşı tam bağımlılık gösterir. Bu organizmalar (ihtiyaç duydukları vitaminler hariç) gelişmeleri için gerekli olan besinlerin tamamını içeren bir besiyerine ilave edildiklerinde gelişmelerini tamamen durdururlar ya da tamamen azaltırlar. - Ihtiyaç duydukları vitamin ilavesiyle mikroorganizmalar gelişmeye başlar ve bu gelişim ortama konulan vitamin konsantrasyonuyla orantılıdır. Bu yönteme dayanarak bazı vitamin konsantrasyonları mikroorganizmalar kullanılarak mikrobiyel gelişme sonucu oluşan bulanıklığın (türbidimetrik), veya metabolitlerin örn;laktik asit (titrimertik) ölçülmesiyle kantitatif olarak belirlenir. Özelliği ve miktarı bilinen saf vitaminin artan konsantrasyonları vitaminin naliz satndardını oluşturur. | - Mikroorganizmalar kullanılarak vitamin miktarı tayininde kullanılan sıvı besiyeridir. |