| ## SMT Temel İşlevi: | - Alt ekstremite protezlerinde, ayak bileğini ve diz ekleminin salınım ve basma fazını mikroişlemci ile kontrol ederek, ayak bileği ve diz ekleminin fonksiyonlarını yerine getirecek özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün üç parçadan oluşmalıdır. - Diz Eklemi, - Ayak, - Kurulum Aparatları. - Diz ekleminin salınım ve basma fazı kontrolü, hidrolik sistem olmalıdır. - Diz eklemi ve ayak bileği ekleminin güç üniti tek merkezden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Diz Eklemi; - Salınım ve basma fazı mikroişlemci kontrollü olmalıdır. - Ampute mobilite ölçeğine göre aktivite düzeyi K2 ve/veya K3 ve/veya K4 olan hastaların kullanımına uygun olmalıdır. - Yürüyüşün her aşamasında eklem elektronik olarak kullanıcının farklı zemin ve hızlarda (merdiven, rampa, düz, engebeli vb. ) yürümesini sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. - Ayak; - Ayak bileği eklemi mikroişlemci kontrollü olmalıdır. - Ayağın orijinal kozmetik kılıfı olmalıdır. - Kurulum Aparatları; - Diz ekleminin kurulumu için gerekli bir adet soket adaptörü, bir adet adaptörlü tüp olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, paket içinde kutulu bir şekilde gönderilmelidir. - Kutu üzerinde ürün kodu ve seri numarası bulunmalıdır. - Garanti süresi en az 36 ay olmalıdır. |