| ## SMT Temel İşlevi: | - Diagnostik kardiyak ve girişimsel radyolojik anjiografide kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Her bir set, 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire) içermelidir. - İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12cm (±) 3cm olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır. - İntraduserin kılıf çapı 4F-12F arasında olmalıdır. - Kılavuz tel uç yapısı düz veya j şeklinde olmalıdır. - Periferik introdüser set örgüsüz olmalıdır. - İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir. - Sistem içinden çıkan kılavuz tel 0,035-0,038inç olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İntrodüser ucu atravmatik yapıda olmalı; introdüser, dilatör ve tel geçişi ponksiyonu kolaylaştıracak şekilde pürüzsüz olmalıdır. - İntraduserin uç kısmı ince ve damarı diseke etmeyecek yumuşaklıkta olmalıdır. - İntraduser içinden kateter geçirildiğinde kateter kenarından kan sızmasını önleyecek bir valf mekanizması olmalıdır. - İntraduser içinden kateterler rahat hareket edebilmeli, hareketi engelleyici sürtünme yaşanmamalıdır. - İntroduser set radioopak olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ve orijinal paketinde olmalıdır. |