| ## SMT Temel İşlevi: | - Dilatör vasküler ve nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerde kullanılacaktır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Dilatörün içinden 0,038inç guidewire geçmelidir. - Dilatörün uzunluğu 15 cm ile 25 cm arası olmalıdır. - Giriş sırasında atravmatik olmaması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş (tapered) olmalıdır. - Dilatör 4-16F arası kalınlıkta seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır. - Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir. - Dilatör kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Dilatatörün bağlantı ucu (hub) kullanılan kılavuz telin dilatörün içine rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyon sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Dilatör steril paketlerde ve orijinal ambalajında bulunmalıdır. |